TCP协议PDU

| 名称 | 数据 | 尺寸 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sign/Ptc | Int | 1 byte | Y | 标志位/协议 |
| FrameID | Int | 4 bytes | Y | 帧编号 |
| D-Len | Int | 4 bytes | N | Data段的长度 |
| Data | Byte[] | - | N | 数据内容 |

Sign：前4bit为标志验证位，所有BIT为1。

Ptc：后4位表示协议标识。

| Ptc 定义：4bit | 说明 |
| --- | --- |
| 0000 | ACK，确认帧，仅携带帧编号 |
| 0001 | PING，检测帧，仅携带帧编号 |
| 0010 | DATA，数据帧，带数据长度和数据 |
| 0011 | TEXT，文本帧，带数据长度和数据 |
| 1111 | CMD，命令帧，用于汇聚层通讯 |

CMD帧说明：

- 认证命令：

认证命令简单的进行双向认证，认证双方（src，dst）均为汇聚端，每一个汇聚端都具备自己的安全码。双方彼此持有对方的密钥，src主动连接dst，无条件相信被连接端，dst收到该命令后，检查自己的配置，并验证自己的host和code是否和命令中提供的dstHost和dstCode吻合，然后再检查自己的同行表找到srcHost的信息，并比较srcCode是否正确。如果所有检查通过，则通过认证，并返回认证确定。

名称：Hello

参数：

srcHost:发送端主机信息

dstHost:接受端主机信息

srcCode:发送端安全码

dstCode:接收端安全码

- 认证确认：

认证通过后，dst向src发送该命令。

名称：Hi

参数：

srcHost:发送端主机信息

dstHost:接受端主机信息